附件1

## 询价函

## 各受邀报价公司：

## 依照《中华人民共和国政府采购法》及医院内部相关规定，特对以下设备进行询价。如有意报价者，请按要求填好下表，盖好公章（多页盖骑缝章）后递交到我院或者邮寄到我院（报名资料以邮寄方式递交我院，就以寄出日期视为报名日期，资料邮寄出时，请联系我院）。

## 询价单位：长宁县中医医院

## 时间：2025年   月  日

询价名称：长宁县中医医院耳镜等设备和配件采购项目

预算价：1包43000元  2包：2400元

| 公司名称（公章） |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权报价人 |  | 联系电话 |  | 公司地址 |  |

| 序号 | 设备名称 | 技术及商务要求 | 单位 | 数量 | 单价限价(元） | 单价报价（元） | 报价总价（元） | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 耳镜 | - 适用于耳科检查和手术用。 - 规格:0°，视场角 50°，视向角0°。3、结构和组成:由外镜管、镜体、导光束接口、目端接管、目镜量等组成。 - 4、工作长度:110mm。 5、最大插入部宽度(镜体外径):2.7mm。 6、质保期≧3年。 | 个 | 2 | 5700 |  |  |  |
|  | 医用无线头灯 | - 照度:>15000-30000 Lux - 可充电锂电池，支持USB充电，可续航时间:≧5小时。 4、灯泡寿命≧100,000小时。 5、输入电压:AC 110-240V/50-60HZ。 6、360º可调角度。 7、头戴式舒服方便，头带可调。 8、耳鼻喉科高聚光医用。 9、光斑:圆形。 10、质保期≧3年。 11、头灯参考图见图1 | 个 | 4 | 500 |  |  |  |
|  | 便携式电动吸痰器 | - 产品使用范围：吸脓血、痰粘稠液体用。 - 电源：AC220V±22V，50HZ±1HZ。 3、吸痰器噪音≤65dB(A)。 - 4、净重≤4kg - 5、极限负压值≧75kPa，负压调节范围：20kPa至极限负压值，抽气速率≥15L/min - 6、产品由负压泵、外壳、储液瓶、负压指示器、吸引管道、空气过滤器等组成，此外备用的空气过滤器至少配置2个。 - 7、质保期≧3年。 | 台 | 8 | 800 |  |  |  |
|  | 医用加压器（冲洗泵） | - 适用于妇科腔镜手术 2、电源电压：AC220V/50HZ 3、噪声：≤70dB 4、压力设定范围：5-45Kpa 5、流量设定范围≥0.1-1L/min 6、采用触摸屏控制。 7、泵管可高温高压消毒。 8、欠压/过压自动启停技术，保证手术安全。 9、具有mmHG和Kpa单位转换功能，满足医生习惯。 10、支持断电自动记忆参数。 - 11、可自定义用户场景≥6种，不同场景可以一键切换。 - 12、配置基本要求：加压器1台 配套冲洗管路2套。 - 13、质保期≧3年。 | 套 | 1 | 21600 |  |  |  |
|  | 检眼镜 | - 1、照明形式大光斑、中光斑、小光斑、无赤片。 - 2、屈光度补偿-35D～+20D，≧24 种屈光度。 - 3、卤钨灯泡，灯光亮度连续可调，可清晰的进行眼底观察 - 4、屈光度补偿片:0、±1、±2、±3、±4、±5、±6、±8、±10、+12、±15、±20、-25、-35 - 5、具有充电功能，一次性充电，可以长时间使用，并有防过冲功能。 - 6、质保期≧3年。 | 套 | 1 | 1600 |  |  |  |
| 限价总合计 |  | 43000元 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2包 | 神经肌肉低频电刺激仪电疗线 | - 1、与河南翔宇医疗设备股份有限公司生产的型号为XY-K-SISS-A神经肌肉低频电刺激仪相匹配。 - 2、质保≧1年。 | 根 | 20 | 80 |  |  |  |
|  | 神经肌肉低频电刺激仪电极片 | - 与河南翔宇医疗设备股份有限公司生产的型号为XY-K-SISS-A神经肌肉低频电刺激仪相匹配，并且可重复使用。 - 质保≧1年。 | 片 | 20 | 40 |  |  |  |
| 限价总合计 |  | 2400元 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：头灯参考图

## 技术要求、商务要求响应表

| ## 序号 | ## 设备名称 | ## 序号 | ## 技术和商务要求 | ## 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1包 | ## 耳镜 | ## 1 |  |  |
|  |  | ## 2 |  |  |
|  |  | ## 3 |  |  |
|  |  | ## 4 |  |  |
|  |  | ## 5 |  |  |
|  |  | ## 6 |  |  |
|  | ## 医用无线头灯 | ## 1 |  |  |
|  |  | ## 2 |  |  |
|  |  | ## 3 |  |  |
|  |  | ## 4 |  |  |
|  |  | ## 5 |  |  |
|  |  | ## 6 |  |  |
|  |  | ## 7 |  |  |
|  |  | ## 8 |  |  |
|  |  | ## 9 |  |  |
|  |  | ## 10 |  |  |
|  | ## 便携式电动吸痰器 | ## 1 |  |  |
|  |  | ## 2 |  |  |
|  |  | ## 3 |  |  |
|  |  | ## 4 |  |  |
|  |  | ## 5 |  |  |
|  |  | ## 6 |  |  |
|  |  | ## 7 |  |  |
|  | ## 医用加压器（冲洗泵） | ## 1 |  |  |
|  |  | ## 2 |  |  |
|  |  | ## 3 |  |  |
|  |  | ## 4 |  |  |
|  |  | ## 5 |  |  |
|  |  | ## 6 |  |  |
|  |  | ## 7 |  |  |
|  |  | ## 8 |  |  |
|  |  | ## 9 |  |  |
|  |  | ## 10 |  |  |
|  |  | ## 11 |  |  |
|  |  | ## 12 |  |  |
|  |  | ## 13 |  |  |
|  | ## 检眼镜 | ## 1 |  |  |
|  |  | ## 2 |  |  |
|  |  | ## 3 |  |  |
|  |  | ## 4 |  |  |
|  |  | ## 5 |  |  |
|  |  | ## 6 |  |  |
| ## 2包 | ## 神经肌肉低频电刺激仪电疗线 | ## 1 |  |  |
|  |  | ## 2 |  |  |
|  | ## 神经肌肉低频电刺激仪电极片 | ## 1 |  |  |
|  |  | ## 2 |  |  |

注：报价应是采购总价，包括设备运输、安装、调试、保险、代理、培训、验收、税费等。

填报须知：

1.以上内容必须全部填写完整，否则视为无效。

2.报价公司应填写全称、同时加盖印章。

3.询价单因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价公司负责。

4.报价公司的报价不可更改。

5.报价计算错误时，以单价为准。

6.多页必须盖骑缝章方有效。